СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

От  « 09 »  августа     2016г.                                                                    № 14а

«Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения Редутовского сельского поселения

Чесменского муниципального района

Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря  2011 года № 416-ФЗ, Уставом Редутовского сельского поселения, Совет депутатов Редутовского сельского поселения

РЕШАЕТ

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Редутовского сельского поселения Чесменского муниципального района, Челябинской области (Приложение).

- Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Председатель Совета

депутатов:                                                                                                С.Р.Башаков

- Приложение

- к решению Совета депутатов

- Редутовского сельского поселения

от   09 августа    2016 г. №  14а

схема

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РЕДУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЧЕСМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Содержание

1. Общие положения ……………………………………………………………. 3

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения поселения………………………………………………….. 4-6

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения……... 6-7

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды ..... 7-9

5. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации

объектов централизованных систем водоснабжения ……………......... 19-10

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения …… 10

7.  Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

реконструкцию, и модернизации объектов централизованных систем

водоснабжения………………………………………………………………. 10

8.  Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения………………………………………………………………  11

9.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем

водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,

уполномоченных на их эксплуатацию…………………………………….  11

10. Водоотведение …………………………………………………………   11-12

11. Приложение № 1 Технологическая населенных пунктов Редутовского сельского поселения….. ……………………………………………. …….. 13-16

3

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Редутовского сельского поселения  Чесменского муниципального района является:

- Федеральный закон РФ «О  водоснабжении и водоотведении»  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Чесменского муниципального района;

- Схема территориального планирования Чесменского муниципального района Челябинской области;

- Генеральный план Редутовского сельского поселения;

-- Генеральный план ( корректировка) с.Чесма.

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.

Основными целями и задачами разработки схемы водоснабжения и водоотведения являются:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения  водоснабжением и водоотведением;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения.

4

2. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения

2.1. Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение расположено на юге Челябинской области в границах Чесменского муниципального района.

Площадь сельского поселения 5605 га. В состав  поселения входит один населённый пункт – п.Редутово Чесменского муниципального района Челябинской области.

Климат  - континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися засухами.  Средняя температура в январе составляет -15/17 градусов по Цельсию, в июле  +16/19 градусов по Цельсию.

В состав земель населенных пунктов входят земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам:

- жилая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения.

- иные территориальные зоны

Численность населения сельского поселения составляет 532 человека.

Население проживает в многоквартирных и индивидуальных жилых домах.

Жители многоквартирных жилых домов обеспечены  центральным водоснабжением на 100 %, жители индивидуальных жилых домов на 100%.

Жилая застройка населенных пунктов Редутовского сельского поселения представляет застройку низкой плотности, и в основном представлена индивидуальными жилыми  домами с приусадебными участками.

Статистические данные о количестве проживающего населения, которое пользуется услугами по водоснабжению

Таблица 1

|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения по услуге водоснабжение, чел. | 494 | 502 | 523 | 532 |

Статистические данные о жилом фонде Редутовского сельского поселения

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома (усадебная застройка) | 155 | 9103 | 76,05 |
| 3 | одноэтажных 2-3-4-х квартирных | 25 | 2867 | 23,95 |
|  | Всего: | 212 | 11970 | 100 |

2.2. Система и структура водоснабжения сельского поселения.

Водоснабжение в п.Редутово осуществляется путем забора воды глубинными насосами из скважин, с подачей воды непосредственно в водопроводные сети населенного пункта на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные, производственные цели и полив.

2.3. Характеристики водозаборных скважин

Таблица 3

| № п/п | Скважина | Дебет скважины | Тип, марка насоса | Напор, м | Расход, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 317 | 16 | ЭЦВ-6-16-110 | 110 | 10 |

2.4. Перечень основного установленного электрооборудования

Таблица 4

| № п/п | Наименование, тип, марка | Мощность, кВт | Количество, шт. | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос погружной ЭЦВ-6-16-110 | 7,5 | 2 | Скважина |

2.5. Протяженность водопроводных сетей 5 км.

2.7 . Эксплуатация водопровода и водоснабжения.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение Редутовского сельского поселения  с 2014 года осуществляет  общество с ограниченной ответственностью «ЧУКхоз».

3. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

6

Таблица 5

| Год | Наименование объекта | Вид работ | Планируемый год ввода в эксплуатацию, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Установка очистительной системы | Новое строительство | 2017 |
| 2018 | Ул.Степная | Ремонт | 2018 |

| 2017 | Ул. Мусы Джалиля | ремонт | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | Ул.Набережная | ремонт | 2022 |
| 2019 | Ул.Гагарина | ремонт | 2023 |
| 2022 | Очистительная система | Капитальный ремонт | 2023 |

4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

4.1. Баланс водопотребления Редутовского сельского поселения

Таблица 6

| Период | Поднято воды из скважин, м3/год | Отпущено потребителям, м3/год | технические и коммерческие потери, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 г. (3 месяца) | 123 | 110 | 13 |
| 2015 г. | 492 | 442 | 50 |
| 6 мес. 2016 г. | 246 | 221 | 25 |

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 85 % от общего потребления.

На 2017 год и до 2023 года, при нынешнем потреблении воды, мощностей существующих  артезианских скважин достаточно.

Принимая во внимание небольшой демографический рост населения  можно спрогнозировать незначительное, но планомерное  увеличение численности жителей сельского поселения.

4.2. Отпуск воды потребителям

Таблица 7

| Месяц/год | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| январь |  | 36,9 | 36,9 |
| февраль |  | 36,9 | 36,9 |
| март |  | 36,9 | 36,9 |
| апрель |  | 36,9 | 36,9 |
| май |  | 36,9 | 36,9 |
| июнь |  | 36,9 | 36,9 |
| июль |  | 36,9 |  |
| август |  | 36,9 |  |
| сентябрь |  | 36,9 |  |
| октябрь | 36,9 | 36,9 |  |
| ноябрь | 36,9 | 36,9 |  |
| декабрь | 36,9 | 36,9 |  |
| Итого за год: | 110,7 | 442,8 | 221,4 |

Потребление воды резко увеличивается в летний период из-за полива на приусадебных участках.

Технические и коммерческие потери воды составляют 20 % от общего

отпуска.

Все предприятия, ранее осуществляющие водоснабжение сельского поселения, являлись убыточным. Высокая себестоимость отпускаемой воды объясняется большим процентом износа оборудования системы водоснабжения, значительными техническими и коммерческими потерями воды при транспортировке, отсутствием  индивидуальных приборов учета воды.

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждом индивидуальном жилом доме, квартире.

Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.3. Характеристика действующей ценовой политики предприятия за период работы (2015 – 2016 г.г.)

Таблица 8

| № п/п | Период | Расчетная единица измерения | Ценовые показатели по водоснабжению население/бюджет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Себестоимость единицы измерения (руб.), НДС не предусмотрен | Фактический тариф (руб.), НДС не предусмотрен |
| 1 | 2015 г. | м3 |  |  |
| 2 | I полугодие 2016 г. II полугодие 2016 г. | м3 | 24 24,30 | 24,64 24,85 |

Таблица 9

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. руб. | 5,0 | 0,200 | 0,100 | 0,50 | - | - | - | 0,100 | 0,100 | - |

6. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Качество   питьевой воды   соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству центральных систем питьевого водоснабжения» по всем показателям кроме показателя «Жесткость общая».

Результаты исследования качества воды показывают, что вода из данного водного бассейна при сливе на почву и попадании в реки не будет оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

7.  Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

1. К целевым показателям деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, относятся:

- 100% обеспечение населения питьевой водой;

-  показатели качества воды;

-  показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

-  показатели качества обслуживания потребителей;

-  показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжении за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

9.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем   водоснабжения (в случае их выявления)  и перечень организаций,   уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения на территории Редутовского поселения не выявлено.

10.  Водоотведение

Централизованная канализация и очистные сооружения на территории п.Редутово отсутствует.

Сбор канализационных стоков осуществляется в индивидуальные выгреба накопители (септики и выгребные ямы) с последующим вывозом специализируемой техникой. Вывоз осуществляется как специализируемыми предприятиями, так и индивидуальными предпринимателями.

12

Общее количество образуемых жидких бытовых отходов – 15 м3 в сутки.

из них:

организации, учреждения – 3 м3.

население – 12 м3.